河北农业大学

2024 届本科毕业论文（设计）答辩记录表

所在学院： 理工系   专业班级：制药工程2102        时间： 2025年 5 月 22 日

| 学 生 姓 名 |  | 徐祥骏 |  |  | 学 号 | 2021984150216 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师姓名 |  | 郭利静 |  |  | 职 称 | 讲师 |  |  |
| 毕业论文（设计）题目：年产10000吨水杨酸生产工艺设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 答 辩 小 组 成 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职 称 |  | 成 绩 | 姓 名 |  |  | 职 称 | 成 绩 |
| 马晶军 | 教授 |  | 76 | 张斌 |  |  | 讲师 | 75 |
| 纪晓婧 | 讲师 |  | 78 |  |  |  |  |  |
| 李现 | 讲师 |  | 86 |  |  |  |  |  |
| 芦爽 | 讲师 |  | 78 |  |  |  |  |  |
| 答辩小组评语： 总体来看，学生完成任务认真、思路清晰，设计成果质量较高，达到了本科毕业设计的要求。小组协作良好，分工明确，工程素质和综合能力均表现优秀，建议给予良好以上成绩。 答辩小组组长： 2025年 5 月 22 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 答 辩 成 绩： |  |  | 78.6 |  |  |  |  |  |

答辩记录： 答辩中答辩同学首先讲述了水杨酸生产背景与选题意义，接着进行了两种工艺方法的对比与选择，根据选择的工艺流程计算出物料与能量衡算的结果，最后给出反应釜与二氧化碳的设备参数。在答辩情况中，评委提出的主要问题的简要情况如下： 问1： 你在设计中选择了改进的柯尔伯-施密特法生产水杨酸，请说明该方法相比传统柯法或水解法在工艺优化方面的具体优势，以及其改进之处在工程实践中如何落地？ 答：我之所以选择改进的柯尔伯-施密特法，主要基于以下几点考虑：原料优势：相比水解法使用的阿司匹林，柯法以苯酚、氢氧化钠和CO₂为原料，这些物料价格低、来源广，降低了生产成本。产率更高：传统柯法本身已有较高产率，约为80%以上，而水解法产率受副产物乙酸干扰且原料转化率较低。改进后柯法通过工艺优化，产率可进一步提高。环保优化：传统柯法最大的问题在于排放高盐含酚废水。我在设计中引入了NKA大孔树脂吸附法与活性炭预处理相结合的废水治理方案，有效降低了废水中有机污染物的排放浓度，实现资源回收与再利用。工程落地性强：该改进措施在实际工业中已有研究验证，如NKA树脂可再生使用，设备要求相对成熟，不影响原有主流程布置，因此具有良好的工程可实施性。 问2：你在设计中提出使用NKA树脂吸附法处理含酚废水，请说明该废水的主要成分及污染特点，并简要分析该处理方法的可持续性及其对生产经济性的影响。 答：柯尔伯-施密特法在反应和分离过程中会产生高盐含酚有机废水，主要成分包括：有机污染物、无机盐类和悬浮物，这些废水毒性强、生化性差、难以直接生物处理，是典型的难降解废水。我在设计中采用的NKA大孔吸附树脂，具有以下优势：高吸附选择性：NKA树脂对苯酚类有机物具有良好的吸附性能；可再生使用：通过碱洗（如NaOH溶液）可实现树脂再生，降低运行成本；与活性炭预处理联用：可提高吸附效率，保护树脂寿命；经济效益明显：据测算，树脂处理后产品回收率提升5.89%，每吨增值约795元，对经济效益有直接贡献。因此，该方法不仅技术成熟、环保有效，同时兼具经济性和可持续性，适合工业化推广使用。